注意：本试题共五道大题，满分150分，答题时间为3小时，所有答案均应写在由考场发给的专用答题纸上，答在其它地方为无效。 - 单项选择题（每小题4分，共15小题，总计60分） - 车间条件下检定大型机床工作台的位移（行程10m），可采用： 光栅传感器；感应同步器；激光干涉系统. - 测量炮弹发射时出口速度可用的传感器为： 涡流；应变式；压阻式. 3、为一个旋转式机械分度装置增加数显系统，可采用的角度传感器为： 增量式编码器；绝对式编码器；电容传感器. 4、对生产流水线上的塑料件进行自动计数，可采用的传感器为： 光电传感器；霍尔传感器；电容传感器. 5、自动感应式手机中的人手感应器为： 红外传感器；超声传感器；激光传感器. 6、自动车库门的感应器应采用何种传感器： 红外传感器；辐射传感器；激光干涉传感器 7、在线测量高速回转轴的径向振动，可采用： 差动电感传感器；小电容位移传感器；压电式传感器. 8、下列哪类传感器在水中测量位移： 涡流传感器；电容式传感器；电阻应变传感器. 9、在一条生产线上测量某工件有无外观缺陷可用哪一种传感器: 面阵CCD传感器；线阵CCD传感器；光电二极管. 10、增量脉冲光电编码器输出编码采用的是： 循环码；十进制码；格雷码. 11、光学仪器中需要模拟输出的二维传感器，可选用： 面阵CCD传感器；线阵CCD传感器；PSD传感器. 12、汽车倒车雷达测距用的传感器是： 红外传感器；超声传感器；磁电开关. 13、高精度激光传感器是通过哪种方法测距的： 时间差；相位干涉；幅值差. 14、电容传感器属于: 参量传感器；能量转换传感器；结构传感器. 15、下列哪种电容传感器的特性是非线性的： 桶型差动电容传感器；变面积角位移传感器；变极距电容位移传感器. - 证明桶型差动电容传感器的线性度为零。（15分） - 分析在理想情况下（传感器输出端开路），如图1所示的差动变压器传感器原理图中用电阻R能否消除测量为零时的输出电压。（20分） 图1 - 建立如图2所示的传感器的输出——输入关系（输入为压力, 输出为两弦固有频率的平方差）。（25分） 1： 弹簧膜片； 2：振弦A； 3：振弦B； 4：缸体 图2 已知弹簧膜片中心位移y=6.2(1−u2)D5.25h1.52EP E——弹簧膜片的弹性模量； h——膜片的厚度； D——膜片的有效直径； u——膜片的泊松比。 - 试利用由A、B两种材料、灵敏度为K的线性热电偶、两只初始电阻为R0温度系数为β1、两只初始电阻为R0温度系数为β2（β2>β1）和输出电压为UB的可调电压源，设计一测量温度的电路。并给出输出输入关系。（30分）