2014年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码： 802

科目名称：机械设计基础

适用专业：机械工程、车辆工程、力学、道路与铁道工程、交通运输工程、载运工具运用工程

参考书目：陈良玉等主编．机械设计基础．东北大学出版社

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分： 150分

考试范围：

一、平面机构运动简图及自由度:

平面机构的组成，平面机构的运动简图，平面机构的自由度及其相关的内容。

二、平面连杆机构：

平面四杆机构的特点、类型及应用，平面四杆机构的基本特性，铰链四杆机构存在曲柄的条件，平面四杆机构的演化，按给定的行程速比系数设计平面四杆机构、按给定的连杆位置设计平面四杆机构。

三、凸轮机构：

凸轮机构的组成、特点、应用及分类，从动件的运动规律，图解法设计凸轮轮廓，凸轮机构压力角的概念。

四、齿轮机构：

齿轮机构的特点和分类，齿廓啮合基本定律，渐开线齿廓的啮合性质，渐开线标准直齿圆柱齿轮各部分名称和基本尺寸，渐开线齿轮的啮合传动。渐开线齿轮的加工方法及变位齿轮，平行轴斜齿圆柱齿轮机构，圆锥齿轮机构。

五、轮系：

轮系的分类，定轴轮系的传动比计算，周转轮系及其传动比计算，混合轮系及其传动比计算。了解轮系的应用。

六、机械设计概述：

机械零件的主要失效形式，机械零件的工作能力及工作能力准则，机械零件的强度，机械零件的常用材料。

七、联接：

螺纹联接，了解键和花键联接。

八、带传动：

带传动的类型及特点，带传动的工作情况分析，普通V带传动的设计计算。

九、齿轮传动：

齿轮传动的失效形式和计算准则，齿轮材料，齿轮传动的载荷计算，标准直齿圆柱齿轮的强度计算，齿轮精度、设计参数选择及许用应力，标准斜齿圆柱齿轮传动的受力分析。

十、 蜗杆传动：

蜗杆传动的特点和失效形式，圆柱蜗杆传动的基本参数和几何尺寸计算，蜗杆传动的受力分析。了解蜗杆传动的承载能力计算。

十一、轴：

轴的用途及分类，轴的材料，轴的结构。

十二、滚动轴承：

常用滚动轴承的类型及应用，滚动轴承的选择计算，滚动轴承的组合设计。

样    题：

一、填空题（本题共7小题，每空1分，共16分）

1. 在平面四杆机构中，能实现急回运动的机构有      ，　     ，      。

2. 一对无侧隙外啮合标准直齿圆柱齿轮传动。中心距a，传动比i12，压力角α，齿顶高系数ha都不改变，若减小模数m，则：z　　  ；rb　 　　；r′　  　；s 　　  ；α′　  　；B1B2　 　 ；Pb 　 　。（填增大，减小，不变）

3. 半圆键工作以	     为工作面。

4. 带传动工作时，最大应力发生在           。

5. 设计闭式齿轮传动时，计算接触疲劳强度主要针对的失效形式是       ，计算弯曲疲劳强度主要针对的失效形式是         。

6. 在蜗杆传动中，蜗杆的       模数和蜗轮的端面模数应相等，并为标准值。

7. 角接触轴承承受轴向载荷的能力随接触角α的增大而        。

二、选择题（本题共7小题，每小题2分，总计14分）

1．从动件运动规律不变的情况下，若减小凸轮的基圆半径，则压力角     。

A.减小           B.增大         C.保持不变

2. 渐开线直齿圆柱内齿轮　　　最小。

A 齿顶圆      B齿根圆           C基圆

3. 下列普通V带传动中以       带的截面尺寸最小。

A. Y型       B. A型      C. E型

4  零件的截面形状一定，其他条件相同，如绝对尺寸(横截面尺寸)增大，疲劳强度将随之_  _ _。

A.增高        B.不变      C.降低．

5带传动采用张紧轮的目的是      。

A. 减轻带的弹性滑动       B. 提高带的寿命

C. 改变带的运动方向       D.调节带的初拉力．

6  链传动的动载荷主要与      有关。

A.链轮的大小                   B.链条的长度

C.链轮的转速和链节距的大小     D.布置形式

7.  α是按弯扭合成计算轴的计算弯矩时，根据转矩所产生应力的性质而定的应力校正系数。对脉动变化的转矩，α应取      。

A.0.3               B.0.6              C.1                 D.0

三、（8分）试列出公式计算下列图示运动链的自由度（若有复合铰链、局部自由度、虚约束，请指出）,并判断如何使该机构具有确定的运动。

第三题图                             第四题图

四、（10分）设计一偏置曲柄滑块机构，已知滑块C的冲程H =50 mm， 导路的偏距e=10mm，当曲柄AB为原动件时，滑块C工作行程的平均速度为 m/s，空回行程的平均速度为 m/s。试用作图法求：

(1)曲柄和连杆长度、；(8分)

(2)在图上标出曲柄主动时,该机构的最小传动角，并量出其大小。(2分)

- （自取比例尺重新在答题纸上作图，不必写作图步骤，保留所有作图线）

五、（12分）在图示凸轮机构中，画出：(1)基圆；(4分)

(2)凸轮从图示位置转过90o时从动件的位置及从动件的压力角和位移s; (6分)

(3)从动件的最大位移Smax。(2分)

六、（14分）已知一对渐开线外啮合标准直齿轮圆柱齿轮（正常齿）的参数为：m=5mm，z1=20，z2=40，α=20∘，试计算：(1)分度圆半径r1,r2；(3分)

(2)齿顶圆半径ra1,ra2；(3分)

(3)齿根圆半径rf1,rf2；(3分)

(4)标准中心距a；若安装中心距a'比标准中心距增大2mm时，啮合角a'为多少？(5分)

七、（13分）在图示轮系中，已知各轮齿数为Z1=20， Z2= 30，Z 3= 80，蜗杆头数Z4=1，旋向如图，蜗轮齿数Z5=40，当n1=1000rpm时，

试求(1) 传动比i15；(11分)

(2) 蜗轮转速 n5的大小和方向。(2分)

第七题图                          第八题图

八、(12分)图示的方形盖板用4个M12（d1=10.106mm）的螺钉与箱体联接，位于对称中心O点处的吊环受拉力F∑。已知螺钉为8.8级，剩余预紧力Qp′=0.6F，安全系数S=1.28。试计算吊环上可承受的最大拉力F∑max。

九、（13分）某开式渐开线标准直齿圆柱齿轮外啮合传动减速机。已知：模数

m=5mm，小齿轮齿数Z1=20，大齿轮Z2=58，[σF]1YFa1YSa1=78, [σF]2YFa2YSa2=58, Yε=0.73,K=1.5大齿轮的转速n2=50r/min，该齿轮传动传递的最大输入功率P=10KW。试问：

(1)该齿轮传动的主要失效形式？（2分）

(2)哪一个齿轮的齿根弯曲疲劳强度低？（2分）

(3)根据齿根弯曲疲劳强度确定该齿轮传动的最小齿宽系数φd？（9分）

附公式：σF=2KT1bd1mYFaYSaYε≤[σF]MPa

十、（10分）图示为由一蜗杆传动和一直齿圆锥齿轮传动构成的两级减速装置，圆锥齿轮4的转动方向如图所示。试求：(1)蜗轮2的转动方向；（2分）

- (2)为使蜗轮轴的轴承受轴向力最小，在图中画出蜗轮2的轮齿旋向；（6分）

(3) 画出蜗杆1的转动方向，在啮合点处画出蜗杆1各分力的方向。（2分）

十一、(12分) 指出图中六个（示例除外）结构错误及不合理之处，并简单说明理由。（注意：只指出六个，每个2分，多写按前六个记分）

示例：10、齿轮轴向定位不可靠。

十二、（16分）某增速器轴用两个圆锥滚子轴承支承（如图所示），工作转速n=1450（r/min），两轴承径向载荷分别为R1=2000（N），R2=1600（N），作用在轴上的轴向载荷为Fa=500（N），工作温度大于120℃，ft=0.8，冲击载荷系数fp=1.5，

试求：(1)两轴承所受轴向载荷A1和A2？（6分）

(2)两轴承的当量动载荷P1和P2？（6分）

(3)两轴承的寿命各为多少小时？（3分）

{ 附：e=0.35   S=R/2Y   Y=1.7

A/Re时，X=1，Y=0

A/R>e时，X=0.4，Y=1.7

轴承额定动载荷C=412000（N）  }