2014年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码： 806

科目名称：信号与系统

适用专业：交通信息工程及控制

参考书目：《信号与系统》  郑君里主编    高等教育出版社

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

一、　概论

1.信号的定义及其分类；

2.信号的运算；

3.系统的定义与分类；

4.线性时不变系统的定义及特征。

- 二、连续时间系统的时域分析

1.微分方程的建立与求解；

2.零输入响应与零状态响应的定义和求解；

3.冲激响应与阶跃响应；

4.卷积的定义，性质，计算等。

- 三、傅里叶变换

1.周期信号的傅里叶级数和典型周期信号频谱；

2.傅里叶变换及典型非周期信号的频谱密度函数；

3.傅里叶变换的性质与运算；

4.周期信号的傅里叶变换；

5.抽样定理；抽样信号的傅里叶变换；

四、拉普拉斯变换

1.拉普拉斯变换及逆变换；

2.拉普拉斯变换的性质与运算；

3.线性系统拉普拉斯变换求解；

4.系统函数与冲激响应；

5.周期信号与抽样信号的拉普拉斯变换；

- 五、S域分析、极点与零点

1.系统零、极点分布与其时域特征的关系；

2.自由响应与强迫响应，暂态响应与稳态响应和零、极点的关系；

3.系统零、极点分布与系统的频率响应；

4.系统稳定性的定义与判断。

- 六、连续时间系统的傅里叶分析

1.周期、非周期信号激励下的系统响应；

2.无失真传输；

3.理想低通滤波器；

4..调制与解调。

七、离散时间系统的时域分析

1.离散时间信号的分类与运算；

2.离散时间系统的数学模型及求解；

3.单位样值响应；

4.离散卷积和的定义，性质与运算。

- 八、离散时间信号与系统的Z变换分析

1.Z变换的定义与收敛域；

2.典型序列的Z变换；逆Z变换；

3.Z变换的性质；

4.Z变换与拉普拉斯变换的关系；

5.差分方程的Z变换求解；

6.离散系统的系统函数；

样    题：

- 一、单项选择题（每小题2分，共20分）

- 1. 一个因果、稳定的离散时间系统函数H(z)的极点必定在z平面的      。

（A）单位圆以内  （B）实轴上   （C）左半平面   （D）单位圆以外

2. H(s)只有一对在虚轴上的共轭极点，则它的h(t)应是      。

（A）指数增长信号  （B）指数衰减振荡信号   （C）常数   （D）等幅振荡信号

3. 积分(t−3)δ(−2t+4)dt=         。

（A）-1     （B）-0.5    （C）0       （D）0.5

- 4. 下列叙述正确的是________。

（A）f(t)为周期偶函数，则其傅里叶级数只有偶次谐波。

（B）f(t)为周期偶函数，则其傅里叶级数只有余弦偶次谐波分量。

（C）f(t)为周期奇函数，则其傅里叶级数只有奇次谐波。

（D）f(t)为周期奇函数，则其傅里叶级数只有正弦分量。

- 5. 已知f(t)=2δ(t−1)，它的傅氏变换是__________。

（A）2      （B）2ej     （C）2e-j       （D）-2

6. 信号的频谱是周期的离散谱，则原时间信号为     。

（A）连续的周期信号          （B）离散的周期信号

（C）连续的非周期信号        （D）离散的非周期信号

- 7.    设f(t)的频谱函数为F(j),则f(-0.5t+3) 的频率函数等于________。

（A）12F(−jω2)e−j32ω              （B）12F(jω2)ej32ω

（C）2F(−j2ω)ej6ω               （D）2F(−j2ω)e−j6ω

8. cos(ω0t)u(t)的拉氏变换为        。

（A）π2δ(ω+ω0)+δ(ω−ω0)         （B）πδ(ω+ω0)+δ(ω−ω0)

（C）ss2+ω02                        （D）ω0s2+ω02

9. 信号f(t)=e2tu(t)的拉氏变换及收敛域为        。

（A）F(s)=1s+2, Re[s]>−2       （B）F(s)=1s−2, Re[s]<−2

（C）F(s)=1s−2, Re[s]>2        （D）F(s)=1s+2, Re[s]<2

10. 已知f(n)的z变换F(z)=1z+12(z+2)，F(z)的收敛域为        时，f(n)为因果序列。

（A）z>0.5   （B）z<0.5   （C）z>2   （D）0.5<z<2

- 二．填空题（每空2分，共30分）

1. 函数F(s)=2e−ss2+3s+2的拉氏逆变换为             ；

- 2. 已知f(t)的单边拉氏变换为F(s)，则函数te−4tf(2t)的单边拉氏变换为       ；

3.因果信号f(t) F(s)=6s2+12s+20s3+2s2+3s，则f(0+)=       ，f(∞)=

4.已知信f(t)=u(t)−u(t−1)，则卷积f(t)∗δ(t−1)= ；

5. f(n)=u(n)−u(n−4)的z变换F(z)=        。

6.已知一连续时不变系统的频率响应H(jω)=1−jω1+jω，该系统的幅频特性H(jω)=_________，相频特性_________，是否无失真传输系统_________；

7. 判断下列说法是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

（1）离散系统H(z)的收敛域如果不包含单位圆（z=1），则系统不稳定_________；

（2）连续系统稳定的条件是，系统函数H(s)的极点应位于s平面的右半平面_________；

（3）卷积的方法不适用于非线性系统的分析_________。

8. 对连续信号延迟t0的延时器的单位冲激响应为          。

9. 根据抽样定理，信号Sa(50t)+Sa(120t)的最低抽样频率为          ，奈奎斯特间隔为            。

三、画图题(15分)

1.(7分) 已知f(t)波形如题三图1所示，g(t)=ddtf(t)，画出g(t)和g(2t)的波形。

题三图1

2.（8分）已知f(t)波形如题三图2 所示，写出f(t)*f(t)表达式并画出其波形图。

题三图2

四．（15分）如题图四所示电路，已知uc(0−)=0V，iL(0−)=0A，t=0时开关闭合。

（1）画出电路的S域电路模型；（6分）

（2）求t≥0时全响应i1(t)。（9分）

题四图

五.(15分) 某线性时不变二阶系统，其系统函数为H(s)=s+3s2+3s+2，已知输入激励f(t)=e−3tu(t)及起始状态y(0−)=1, y'(0−)=2。求系统的全响应y(t)及零输入响应yzi(t)、零状态响应yzs(t)，并确定其自由响应和强迫响应。

六．(15分)一个离散因果LTI系统可由差分方程

y(n)−y(n−1)−6y(n−2)=f(n−1)描述。

- （1）求该系统的系统函数及其收敛域；（6分）

（2）判断系统的稳定性；（3分）

- （2）求该系统的单位样值响应h(n)；（6分）

七．（15分）有某一因果离散时间LTI系统，当输入为f1(n)=0.5nu(n)时，其输出的完全响应为y1(n)=2n−0.5nu(n)；系统的初始状态不变，当输入为f2(n)=2(0.5)nu(n)时，其输出的完全响应为y2(n)=3(2)n−2(0.5)nu(n)。试求：

- （1）系统零输入响应；（9分）

（2）系统对输入f1(n)=0.5∗(0.5)nu(n)的完全响应（设系统的初始状态保持不变）。（6分）

八．(10分) 已知信号f(t)波形如题八图所示，其傅里叶变换F(jω)=F(jω)ejϕ(ω)。求：

（1）F(j0)的值；（3分）

（2）积分F(jω)dω；（3分）

（3）此信号的能量。（4分）

题八图

九．（15分）题图九所示系统中，K为实常数，已知H(s)=Y(s)F(s)=2，且H1(s)=1s+3。

- （1）求子系统H2(s)；（10分）

（2）欲使子系统H2(s)为稳定系统，试确定K的取值范围。（5分）

题九图