2014年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码：810

科目名称：环境工程学

适用专业：环境科学与工程、环境工程（专业学位）

参考书目：[1]蒋展鹏编. 环境工程学. 工业出版社

[2]高廷耀.水污染控制工程（下册）.高等教育出版社, 第三版

[3]宁平. 固体废物处理与处置. 高教出版社.

[4]郝吉明. 大气污染控制工程. 高等教育出版社, 第二版

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

一、水质净化与水污染控制工程

- 掌握水质净化与水污染控制工程中基本术语，污水指标与水质标准。

- 了解废水处理的微生物学基础。

- 掌握污水生物处理工艺，包括好氧处理、厌氧处理及传统活性污泥的改良方法；

- 掌握废水的物化处理方法及深度处理方法、工艺流程。

- 掌握污水自然生态处理方法，包括自然处理与人工湿地处理工艺。

- 了解城市污水处理的常用方法、流程与工艺参数。

- 了解典型工业废水处理的方法、原理。

二、大气污染控制工程

1.掌握大气质量与污染物控制的基本术语。

2.掌握几种常用的颗粒污染物与大气污染物控制方法、原理。

3.了解城市垃圾焚烧尾气处理方法、燃煤电厂脱硫、脱硝的方法。

4.了解垃圾处理厂、农业废物处理厂等臭气处理方法、原理。

三、固体废物与城市垃圾的管理与处置

1.掌握固体废物的分类与特性，了解危险废物的管理制度与常用处理方法。

2.掌握城市生活垃圾组成、分类方法、分选原理，易腐有机物的生物处理方法。

3.了解我国一些重点城市生活垃圾处理方法、现状

4.了解典型工业废物的无害化、减量化与资源化方法。

5.了解城市污泥处理与处置方法、国内现状及展望。

样题：

一、名词解释（每小题5分，共5小题，总计25分）

1. 菌胶团

2. 水体自净作用

3. 气浮法

4. 挥发性固体

5．二次污染物

- 填空题（每空1分，共35空，总计35分）

1．污泥指数SVI是衡量活性污泥的（ ）特性，其实质是指在曝气池的混合液沉淀30分钟后，每单位重量干污泥形成的湿污泥体积，其单位为（ ）。

2．固体废物分选的目的，是采用人工或机械方法将各种有用资源分门别类地分离开来，回用于不同的生产中。分选可分为筛选、（ ）、（ ）、（ ）等。

3．离子交换过程分为（ ）、 反洗 、再生 和（ ） 四个阶段。

4.我国地表水按功能高低分为（ ）类，其中（ ）主要适用于源头水，（ ）主要适用于农业用水区和一般景观要求水域。

5．吸附剂达到饱和吸附后，常用的再生方法有(  ) 、(  )，降压或真空解吸等。

6．海陆风是海洋沿岸常见的现象，夜间下层风一般为（ ），而上层风向与之相反。

7．有机物的厌氧分解过程在微生物学上可分为两个阶段——酸性消化阶段和碱性消化阶段，分别由（ ）和（ ）两类细菌完成。

8．大气圈可以分为五层，即对流层、（ ）、中间层、暖层和散逸层。对流层中，温度随高度增加而（ ）。

9．水处理中除盐就是减少水中溶解性盐类（包括各种阳离子和阴离子）的总量，除盐的方法有（  ）、（  ）、反渗透等。

10．在粉尘初层形成前后，起主要过滤作用的部位为（  ）。

11．通常采用（ ）、（ ）等水质指标来表示水质耗氧有机物的含量。

12．静电除尘是利用静电力从气流中分离悬浮粒子的一种方法，除尘器的结构一般由（ ）和（ ）组成。

13．表面负荷率q0是沉淀池设计中的一个重要参数，它的物理意义是（ ），单位是（ ），在数值上等于（ ）。

14．在污水的稳定塘自然生物处理中，根据塘水中的微生物的优势群体类型和塘水中的溶解氧情况， 将稳定塘分为（ ）塘、（ ）塘、厌氧塘。

15.在沉淀的四种类型中，常发生在沉淀池污泥斗中的是（ ），发生在沉砂池内的沉淀是

16．除去水汽和颗粒的空气称为（ ），其主要成分为氮、氧和氩。

17．将一空心式重力沉降室改造为设有三层横向隔板的重力沉降室，此时该沉降室的沉降面积是原来的（ ）倍，能捕集的最小粒径是原来的（ ）倍。

18．生物硝化过程是指污水生物处理过程中发生的（ ）生化反应，反硝化过程是指发生的（ ）生物化学反应。

三、问答题（每小题8分，共7小题，总计56分）

1. SBR工艺有什么特点？目前发展的变形工艺有哪些？

2. 厌氧处理一般用来处理什么样污水？什么是两相厌氧处理系统？

3. 混凝是水处理中常规使用的方法，混凝处理对象和原理是什么？完成混凝过程所需要的设备有哪些？

4.什么是大气污染？污染物的种类有哪些？主要控制方法和手段有哪些？

5.什么是膜分离法？水处理中常用膜分离技术有哪些？举例说明其应用。

6. 简述城市垃圾处理技术及其作用。

7.磷是造成水体富营养化的主要因素，目前在污水处理中除磷的方法主要有哪些？简述除磷过程。

四、计算题 （12分）某城市计划建以完全混合曝气池为主体的二级处理厂（图1）。已知设计污水流量Q为6000m3/d，经初次沉淀后BOD5浓度S0=150 mg/L，要求出水BOD5浓度Se<20 mg/L。经试验研究，确定产率系数Y=0.5 kg/kg，内源衰减系数kd=0.05 d-1，污泥龄θc=4 d，曝气池污泥浓度X=3000 mg/L，二沉池排出污泥浓度XU=8000 mg/L，试确定曝气池体积和每天排除的剩余污泥量。

V,X,S

完全混合曝气池

二沉池

QO-QW,S,Xe

出水

QR+QW,XU

污泥底流

QO+QR,S,X

QW,XU

剩余污泥

进水

Q0,S0,X0

QR,XU

污泥回流

图1 完全混合型曝气系统示意图

五、计算题（8分）若曝气池中的污泥浓度ρxa为2200mg/L，混合液在100mL量筒内经30min沉淀的污泥量为18mL，计算污泥指数SVI、回流污泥浓度ρxr和所需回流比r（ρxr=106SVI）。

六、论述题 （14分）

结合实际，谈谈大气处理技术的现状及发展趋势。