2016年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码：810

科目名称：环境工程学

适用专业：环境科学与工程、环境工程（专业学位）

参考书目：[1]高廷耀.水污染控制工程（下册）.高等教育出版社, 第三版

[2]宁平. 固体废物处理与处置. 高教出版社.

- [3]郝吉明. 大气污染控制工程. 高等教育出版社, 第三版

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

考试包括以下部分：水污染控制工程、大气污染控制工程和固体废物处理与处置。

- 水污染控制工程

1.了解水质指标与水质标准、水污染源和污染物。

2.了解废水处理的微生物学基础。

3. 掌握污水生物处理工艺，包括好氧处理、厌氧处理以及生物脱氮除磷处理方法、原理和工艺。

4. 掌握废水的物理处理、物化处理方法原理方法。

5. 了解城市污水和典型工业废水处理常用方法与工艺流程。

- 大气污染控制工程

1.了解大气环境、大气污染控制的基本概念、标准，各种大气污染物主要来源与汇机制。

2. 掌握主要大气环境问题如光化学烟雾、酸雨与灰霾的形成机制与危害。

3. 掌握颗粒物、SO2、NOx和VOC等主要大气污染物的治理技术、工艺与特点。

4. 了解大气复合污染的概念、大气复合污染的综合治理技术、区域大气复合污染的控制对策。

5. 了解全球气候变暖、低碳排放的基本概念，气候变化与空气污染的关系等。

- 固体废物处理与处置

- 掌握固体废物的来源分类和特性，了解固体废物污染途径及环境影响。

- 掌握固体废物预处理的目的、原理和基本方法。

- 掌握固体废物处理、处置的基本原理和方法。

- 了解典型工业废物的无害化、减量化与资源化方法。

样题：

- 一、名词解释（每小题5分，共5小题，总计25分）

1. 菌胶团

2. 水体自净作用

3. 气浮法

4. 挥发性固体

5．污泥膨胀

- 二、填空题（每空1分，共30空，总计30分）

1．污泥指数SVI是衡量活性污泥的（ 1）特性，其实质是指在曝气池的混合液沉淀30分钟后，每单位重量干污泥形成的湿污泥体积，其单位为（ 2）。

2．固体废物分选的目的，是采用人工或机械方法将各种有用资源分门别类地分离开来，回用于不同的生产中。分选可分为筛选、磁选、（ 3）、（4 ）等。

3．离子交换过程分为（5 ）、 反洗 、再生 和（ 6） 四个阶段。

4. 我国地表水按功能高低分为五类，其中（ 7）主要适用于源头水，（ 8）主要适用于农业用水区和一般景观要求水域。

5．气体状态污染物指以分子状态存在的污染物，总体上分五类：含硫化合物、含氮化合物、（9）、（10）和卤素化合物。

6．全球大气污染问题包括：温室效应、（11）和（12）三大问题。

7．有机物的厌氧分解过程在微生物学上可分为两个阶段—酸性消化阶段和碱性消化阶段，分别由（13 ）和（14）两类细菌完成。

8．大气圈可以分为五层，即对流层、（15 ）、中间层、暖层和散逸层。对流层中，温度随高度增加而（16 ）。

9．水处理中除盐就是减少水中溶解性盐类（包括各种阳离子和阴离子）的总量，除盐的方法有（ 17）、（ 18 ）、反渗透等。

10．生物硝化过程是指污水生物处理过程中发生的（ 19）生化反应，反硝化过程是指发生的（20）生物化学反应。

11．通常采用（ 21）、（ 22）等水质指标来表示水质耗氧有机物的含量。

12．静电除尘是利用静电力从气流中分离悬浮粒子的一种方法，除尘器的结构一般由（ 23）和（ 24）组成。

13．表面负荷率q0是沉淀池设计中的一个重要参数，它的物理意义是（25 ），单位是（ 26）。

14．在污水的稳定塘自然生物处理中，根据塘水中的微生物的优势群体类型和塘水中的溶解氧情况， 将稳定塘分为（ 27）塘、（28 ）塘、厌氧塘。

15.在沉淀的四种类型中，常发生在沉淀池污泥斗中的是（ 29），发生在沉砂池内的沉淀是（30）。

三、问答题（每小题8分，共7小题，总计56分）

1. SBR工艺有什么特点？目前发展的变形工艺有哪些？

2. 厌氧处理一般用来处理什么样污水？什么是两相厌氧处理系统？

3. 混凝是水处理中常规使用的方法，混凝处理对象和原理是什么？完成混凝过程所需要的设备有哪些？

- 4. 什么是一次污染物和二次污染物？各举两例

5. 水处理中常用膜分离技术有哪些？举例说明其应用。

6. 简述城市垃圾处理技术及其作用。

7.磷是造成水体富营养化的主要因素，目前在污水处理中除磷的方法主要有哪些？

- 四、计算题

1.（12分）某城市计划建以完全混合曝气池为主体的二级处理厂（图1）。已知设计污水流量Q为6000m3/d，经初次沉淀后BOD5浓度S0=150 mg/L，要求出水BOD5浓度Se<20 mg/L。经试验研究，确定产率系数Y=0.5 kg/kg，内源衰减系数kd=0.05 d-1，污泥龄θc=4 d，曝气池污泥浓度X=3000 mg/L，二沉池排出污泥浓度XU=8000 mg/L，试确定曝气池体积和每天排除的剩余污泥量。

V,X,S

完全混合曝气池

二沉池

QO-QW,S,Xe

出水

QR+QW,XU

污泥底流

QO+QR,S,X

QW,XU

剩余污泥

进水

Q0,S0,X0

QR,XU

污泥回流

图1 完全混合型曝气系统示意图

2.（8分）若曝气池中的污泥浓度ρxa为2200mg/L，混合液在100mL量筒内经30min沉淀的污泥量为18mL，计算污泥指数SVI、回流污泥浓度ρxr和所需回流比r（ρxr=106SVI）。

- 五、论述题 （19分）

随着氮氧化物排放污染的日趋严重，国家在“十二五”期间加大了对氮氧化物排放的控制力度。论述NOX的排放对环境可能产生的影响，如何控制燃烧过程引起的NOX污染以及和控制燃烧过程引起的SO2污染相比有哪些差别。